Государственное бюджетное учреждение

Краснодарского края

«Краевой методический центр»

ИНСТРУКЦИЯ № 2

Технические средства обеспечения доступности

для инвалидов объектов социальной

инфраструктуры и услуг

г. Краснодар

2015

Инструкция для специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения Краснодарского края «Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг»; государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевой методический центр» − Краснодар. 2015.  20 с.

Инструкция предназначена для обучения и инструктирования специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения Краснодарского края по техническим средствам обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

# Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

# «Краевой методический центр», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1. Классификация технических средств обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | 5 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию (участке) | 5 |
| 2.1. Требования к парковочным местам………………………… | 5 |
| 2.2.Требования к тактильной плитке……………………………. | 6 |
| 2.3. Требования к уличным скамейкам (мебель для сидения специальная) | 6 |
| 2.4. Требования к урнам для мусора | 7 |
| Раздел 3. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание | 7 |
| 3.1. Требования к дверям, открывателям и закрывателям дверным | 7 |
| 3.2. Требования к пандусам | 8 |
| 3.3. Требования к перилам | 8 |
| 3.4. Требования к контрастной маркировке | 8 |
| 3.5. Требования к световым маякам для помещений | 9 |
| Раздел 4. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) | 9 |
| 4.1. Требования к противоскользящим покрытиям | 9 |
| 4.2. Требования к мобильным и стационарным лестничным подъемникам | 10 |
| 4.3. Требования к звуковым маякам и информаторам, навигационным системам | 10 |
| Раздел 5. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | 11 |
| 5.1. Обеспечение доступности услуг инвалидам общественных, социальных и образовательных учреждений и организаций | 11 |
| Раздел 6. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях | 12 |
| 6.1. Специальное оборудование для санитарных узлов | 12 |
| 6.2. Средства для умывания, купания и принятия душа | 13 |
| 6.3. Средства для ухода за волосами и зубами | 14 |
| 6.4. Средств для ухода за лицом и кожей тела | 14 |
| 6.5. Поручни | 15 |
| Раздел 7. Технические средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы) | 16 |
| 7.1. Тактильные таблички, знаки и мнемосхемы | 16 |
| 7.2. Системы вызова помощника | 17 |
| 7.3. Электронные устройства, предназначенные для вывода текстовой информации | 17 |
| 7.4. Информационным системам для слабослышащих | 17 |
| 7.5. Информационные киоски (информационные терминалы) | 18 |

Раздел 1. Классификация технических средств

обеспечения доступности для инвалидов объектов

социальной инфраструктуры

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры классифицируют по функционально-целевому признаку:

- технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию (участке);

- технические средства, используемые на входе (входах) в здание;

- технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации);

- технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта);

- технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях;

- технические средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы).

Раздел 2. Технические средства, используемые

на территории, прилегающей к зданию (участке)

  - Требования к парковочным местам

Для обеспечения доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры необходимо:

- оборудовать площадку, отведенную для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, табличкой «Инвалиды» и знаком «Место стоянки»;

- оборудовать парковочное место специальным знаком «Парковка для инвалидов»;

- ширина машиноместа на специальных парковочных местах должна быть не менее 3,5 метров;

- специальная разметка на асфальте, сделанная черной и желтой красками по трафарету.

  - Требования к тактильной плитке

Для обеспечения возможности передвижения инвалида самостоятельно:

- территория учреждения должна быть оснащена специальной объемной тактильной уличной плиткой;

- внутри помещений должны быть встраиваемые или наклеивающиеся на половое покрытие плитки или отдельные тактильные элементы.

  - Требования к уличным скамейкам

(мебель для сидения специальная)

Для удобства инвалидов используются:

- сиденье типа «полка»;

- кресла с откидными сиденьями (без подлокотников);

- деревянные кресла и диваны с подлокотниками по краям;

- кресла из проволочной сетки или перфорированного металла.

  - Требования к урнам для мусора

Урны размещаются на пути движения инвалида и должны:

- быть без крышки;

- иметь форму и размер, обеспечивающие возможность для выброса мусора инвалидом в кресле-коляске одной рукой.

Раздел 3. Технические средства, используемые

на входе (входах) в здание

  - Требования к дверям,

открывателям и закрывателям дверным

Для доступа инвалида во внутреннее помещение используются:

- открыватель распашных дверей (монтируется на уже установленные двери, питаются от бытовой электросети 220 вольт);

- автоматический привод (устанавливается на механическую дверь как обычный дверной доводчик, включается в розетку);

- дверные ручки в форме скобы, локтевые ручки;

- кнопки, сенсорные переключатели, датчики движения.

  - Требования к пандусам

Для доступа инвалида в помещение используют:

- стационарные пандусы из бетона или параллельных двух полос металлического швеллера, оснащенных поручнями;

- телескопические пандусы, установленные на маршах лестниц;

- откидные пандусы, прикреплённые вертикально к стене или перилам, идущим вдоль лестницы.

Требования к перилам

Для безопасности инвалида при спуске и подъеме по пандусу должны использоваться перила, выполненные из нержавеющей стали, имеющие высокую стойкость к коррозии и перепадам температур и не требующие специального ухода (покраска, защита металла).

  - Требования к контрастной маркировке

Потенциально опасные препятствия на пути инвалида должны быть:

- обозначены специальными желтыми полосами или кругами;

- полосы изготавливаются из износостойкой самоклеющейся ПВХ-пленки.

  - Требования к световым маякам для помещений

Для определения доступного для маломобильных категорий граждан входа/выхода в здание используются:

- световые маяки для контрастного выделения дверного проема, установленные на высоте полутора метров с левой и с правой сторон двери;

- светодиодные световые маяки, попеременно отражающие пиктограммы, направления движения и надписи.

Раздел 4. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации)

  - Требования к противоскользящим покрытиям

Противоскользящие покрытия подразделяются на:

- закладные профили  устанавливаются под керамическую плитку в момент монтажа лестницы;

- алюминиевые углы и полосы с противоскользящими элементами, накладки на ступени устанавливаются на готовую поверхность;

- противоскользящие ленты (самоклеющиеся абразивные и виниловые ленты) устанавливаются на готовую скользкую поверхность;

- коврики резиновые ячеистые используются в качестве входных грязесборных, антискользящих покрытий.

  - Требования к мобильным и стационарным

лестничным подъемникам

Лестничные подъемники подразделяются на:

- гусеничные мобильные лестничные подъемники используются для преодоления инвалидом лестницы без использования специальных стационарных подъемных устройств;

- вертикальные подъемники или лифтовые установки устанавливаются в зданиях с большим количеством этажей, снаружи (закрытого типа) или внутри здания;

- наклонные подъемники используются для простого и безопасного подъема или спуска инвалидов с лестницы без посторонней помощи.

  - Требования к звуковым маякам и информаторам,

навигационным системам

Для информирования слепых и слабослышащих инвалидов используют:

- звуковые маяки и информаторы, установленные рядом с входной дверью, с лестничным эскалатором, в холле учреждения. Предназначены для воспроизведения аудио сообщений с целью информирования слепых и слабовидящих инвалидов;

- навигационные системы состоят из индивидуальных навигационных браслетов-активаторов и сети громкоговорителей с функцией записи, и воспроизведения любых звуковых сообщений. Предназначены для ориентации слабовидящих и незрячих людей на улице и дома.

Раздел 5. Технические средства, используемые в зоне

целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

5.1. Обеспечение доступности услуг инвалидам

общественных, социальных

и образовательных учреждений и организаций

Для обеспечения доступности инвалидам услуг общественных, социальных и образовательных учреждений и организаций применяется следующее оборудование:

- стол с микролифтом, регулируемый за счет встроенного электропривода;

- телефоны с крупными кнопками (для людей с нарушением зрения);

- телефоны с регулятором уровня громкости (для людей с нарушением слуха);

- FM-системы и радиоклассы (для слабослышащих людей).

Раздел 6. Технические средства, используемые в

санитарно-гигиенических помещениях

  - Специальное оборудование для санитарных узлов

К специальному оборудованию для санузлов относят:

- унитазы, писсуары, биде;

- резервуары для сбора мочи;

- подъемные устройства;

- опорные стационарные устройства;

- кресла-стулья туалетные (на колесиках или без них) с санитарным оснащением или без него, в том числе кресла-стулья для душа;

- унитазы, в том числе унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками, а также унитазы с возвышениями и со встроенными гигиеническими тепловодными душами и (или) тепловоздушными сушилками;

- души тепловодные и тепловоздушные сушилки для оснащения туалетов;

- сиденья туалетные (сиденья на унитазах);

- сиденья туалетные с возвышением и самоподнимающиеся туалетные сиденья;

- принадлежности подъемников для фиксации корпуса тела человека;

- сиденья туалетные с возвышением напольные раздельные;

- сиденья туалетные с возвышением откидные, располагаемые непосредственно на унитазах (ватерклозетах);

- сиденья туалетные с возвышением, фиксируемые (закрепляемые) постоянно на унитазе с помощью болтов или скоб;

- сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом;

- подлокотники и (или) спинки туалетные, монтируемые на унитазах;

- сиденья туалетные;

- подлокотники поддерживающие;

- держатели туалетной бумаги;

- туалетные рулонные обоймы, в том числе короба-дозаторы туалетной бумаги;

- души тепловодные и сушилки тепловоздушные для оснащения туалета;

- туалетные кабины, в том числе передвижные туалетные кабины.

  - Средства для умывания, купания и принятия душа

К средствам для умывания, купания и принятия душа относят:

    - средства перемещения (переноса) вспомогательные;

    - подъемные устройства;

    - опорные стационарные устройства;

    - оборудование санитарно-техническое;

    - держатели (адаптеры);

    - кресла для ванны или душа (на колесиках или без них), табуретки, спинки и сиденья;

    - кресла-стулья туалетные (на колесиках или без них);

    - маты противоскользящие для ванны и душа;

    - материалы противоскользящие для полов и лестниц;

    - установки душевые, в том числе фиксаторы для регулирования позиции душевой головки (насадки);

    - лежаки подвесные для мытья в ванне, столы для ванной и столы туалетно - пеленальные;

    - лежаки подвесные для передвижных и стационарных бытовых подъемников;

    - тазы банные;

    - биде;

    - души гигиенические тепловодные и (или) сушилки тепловоздушные гигиенические, встраиваемые в унитазы;

    - души тепловодные и сушилки тепловоздушные для оснащения туалетов (раздельные);

    - ванны, в том числе ванны переносные и складывающиеся;

    - полки для ванны;

    - средства для регулирования уровня воды в ванне, в том числе индикаторы уровня воды в ванне (с сигнальным устройством);

    - губки и щетки банные с держателями, рукоятками или зажимами;

    - намыливатели с рукояткой и мыльные дозаторы;

    - средства для обсыхания тела;

    - сушилки гигиенические тепловоздушные, встраиваемые в унитазы;

    - сушилки тепловоздушные для оснащения туалетов (раздельные);

    - сушилки для волос;

    - средства для купания, в том числе плавательные пояса, купальные шапочки;

    - воздушные трубки для подводного плавания;

    - термометры для ванны.

  - Средства для ухода за волосами и зубами

Средства для ухода за волосами и зубами включают:

- средства для мытья головы, в том числе дозаторы для шампуня, разбрызгиватели для шампуня с гибким шлангом со специальными ручками;

- расчески и щетки для волос;

- средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и (или) кисти и (или) пальцев;

- сушилки для волос;

- средства для ухода за зубами;

- дозаторы для зубной пасты;

- ключи-тюбиковыжималки;

- щетки зубные, в том числе зубные щетки с удлиненной ручкой;

- средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и (или) кисти и (или) пальцев;

- щетки зубные с механическим приводом (электроприводом).

  - Средств для ухода за лицом и кожей тела

К средствам для ухода за лицом и кожей тела относят:

- средства, помогающие применять косметику;

- изделия для защиты кожи и для ухода за кожей;

- бритвенные приборы и принадлежности, электробритвы, в том числе кисточки для бритья, держатели электробритвы, дозаторы крема для бритья;

- средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и (или) кисти и (или) пальцев;

- ключи-тюбиковыжималки;

- средства для применения косметики (макияжа), в том числе держатели косметических средств;

- зеркала со специальными ручками, в том числе зеркало держатели;

- зеркала для орошения и установки катетеров.

  - Поручни

Поручни устанавливаются:

- в спальне: поручень или подъемник для упрощения процесса вставания с кровати;

- в коридорах: поручни для облегчения передвижения;

- на кухне: специальные приспособления, позволяющие без труда мыть посуду или доставать ее из шкафа;

- в санитарной комнате.

Раздел 7. Технические средства, используемые для создания системы информации на объекте

(устройства и средства информации и связи и их системы)

  - Тактильные таблички, знаки и мнемосхемы

Для создания системы информации в учреждении должны использоваться информационные и предупреждающие таблички и пиктограммы, вывески на кабинетах со шрифтом Брайля, информационные табло «Часы работы учреждения», мнемосхемы:

а) к предупреждающим знакам относятся: «Туалет для инвалидов», «Эскалатор», «Подъемник», «Лифт для инвалидов», «Пути эвакуации», «Вход в помещение», «Выход из помещения», «Направление движения», «Поворот», «Осторожно! Препятствие», «Место для инвалидов, пожилых людей с детьми», служат для информирования о наличии препятствий;

б) мнемосхема - тактильное табло, представляющее собой схему движения по кабинетам в учреждении, а также схемы эвакуации. Место размещения мнемосхемы должно отображаться знаком «Информация», оборудоваться поручнем, кнопкой вызова и звуковым маяком;

в) тактильные наклейки устанавливаются в местах, где тактильные таблички из пластика разместить не получается. Тактильные пиктограммы предназначены для установки на улице, в общественном транспорте, внутри помещений;

г) знаки доступности размещаются при входе в учреждения, а также около входов в те помещения, где важно указать специальные возможности (например, санузлы, конференц-залы с оборудованием для слабослышащих).

  - Системы вызова помощника

Для вызова сотрудника учреждения (помощника) используют беспроводные системы вызова с вибрационной, звуковой индикацией.

Системы включают: кнопки и приемники, беспроводной усилитель сигнала – ретранслятор

  - Электронные устройства, предназначенные

для вывода текстовой информации

В качестве информаторов людей с ограниченной функцией слуха в учреждении необходимо использовать разные форматы бегущих строк Вывод информации осуществляется с помощью компьютера или с флешкарты.

  - Информационным системам для слабослышащих

Для доступности информации для людей со слуховыми аппаратами, зоны здания оснащаются устройствами, передающими аудиоинформацию с микрофона прямо на слуховой аппарат инвалида - индукционными петлями, которые подразделяются на:

а) портативные - применяют в местах скопления людей, при наличии посторонних шумов. Обеспечивают зону уверенного приема сигнала до нескольких метров;

б) настенные - применяют в местах с повышенным уровнем фонового шума и реверберации. Размещается на любых немагнитных вертикальных поверхностях или информационных стойках;

в) стационарные - предназначены для оснащения помещений площадью от 30 до 700 м2, монтируются в пол либо потолок помещения и коммутируется с усилителем, расположенным в непосредственной близости от индукционной петли.

7.5. Информационные киоски (информационные терминалы)

Терминалы разработаны для установки в помещениях с повышенными требованиями к эргономике маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников. Используются в трех направлениях:

а) информация (терминал заполняется любой информацией, служит как информационное табло);

б) реклама (может быть использован как рекламная площадка);

в) сервис (терминал может выполнять определенные функции, которые необходимы в конкретном заведении).

350010, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,

Г. КРАСНОДАР,

УЛ. ОФИЦЕРСКАЯ, 50, ТЕЛ. (861)253-51-61,

e-mail: pmc@msrsp.krasnodar.ru,

http: // гкусокк.рф